Приложение

к Решению Совета депутатов

МО Адамовский район

Оренбургской области

от 23.09.2020 № 22

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Адамовский район Оренбургской области

ООО «ГЕОГРАД»

2020

# Оглавление

Оглавление	2

ВВЕДЕНИЕ	6

Термины и определения	7

Часть 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)	16

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения	16

1.1. Виды объектов местного значения муниципального района в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:	16

1.1.1. автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)	16

Автомобильные дороги	16

1.2. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий:	17

1.2.1. объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах муниципального района, размещаемые вне границ населенных пунктов и не относящиеся к объектам федерального и объектам регионального значения	17

1.2.2. территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	18

1.3.  Виды объектов местного значения муниципального района в области образования, к которым относятся объекты, предназначенные для размещения, либо объекты, в которых размещены:	19

1.3.1. дошкольные образовательные организации	19

1.3.2. общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области)	20

1.3.3. образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области)	23

1.3.4. негосударственные организации высшего образования	24

1.4. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области физической культуры, массового спорта и отдыха:	24

1.4.1. здания и сооружения, предназначенные для реализации муниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, проведения районных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;	24

1.4.2. объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах муниципального района	26

1.5.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами:	27

1.5.1. объекты электроснабжения на территории двух и более поселений	27

1.5.2. объекты газоснабжения на территории двух и более поселений	27

1.5.3. объекты водоснабжения на территории двух и более поселений	28

1.5.4. объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов	29

1.6. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области промышленности, агропромышленного комплекса:	30

1.6.1. промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности муниципального района или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления муниципального района	30

1.6.2. объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;	31

1.7. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области культуры и искусства:	32

1.7.1. районные Дома культуры, межпоселенческие библиотеки, кинотеатры; музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов муниципального района; муниципальные образовательные учреждения сферы культуры	32

1.7.2. территории объектов культурного наследия	33

1.8.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области организации ритуальных услуг:	33

1.8.1. межпоселенческие места погребения	33

1.9.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области природопользования и охраны окружающей среды:	34

1.9.1. лесные участки, находящиеся в собственности муниципального района, и защитные леса, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации; лесничества	34

1.9.2. лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района, а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны;	35

1.10.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области деятельности органов местного самоуправления:	35

1.10.1. здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального образования Адамовский район, а также земельные участки, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям	35

1.11. Зоны с особыми условиями использования территорий	36

1.12. Виды объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

1.13 Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области охраны правопорядка 	40

Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41

1. Общие положения. Перечень нормативных (нормативно-правовых) актов и нормативных технических документов (нормативная база)	41

1.1. Общие сведения	41

1.2.	Нормативная  база	42

Кодексы Российской Федерации	42

Федеральные законы	43

Постановления Правительства Российской Федерации	43

Документы министерств и ведомств Российской Федерации	44

2.	Общие данные о муниципальном образовании	48

2.1. Характеристика территории	48

Территориальные ресурсы и численность населения	48

Транспортная инфраструктура	48

Природные условия	50

3.	Обоснование нормативов объектов инженерной инфраструктуры	50

4.	Обоснование нормативов размещения объектов дорожной деятельности и автомобильных дорог	52

4.1.  Автомобильные дороги местного значения муниципального района	52

4.2.	Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)	52

5.	Обоснование нормативов транспортного обслуживания населения и территории	53

6.	Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта; объектов, относящихся к области образования; муниципальных объектов дополнительного образования и прочих объектов обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления	53

7.	Обоснование норматива по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов	53

8.	Обоснование местных нормативов размещения специальных объектов и территории	56

8.1. Нормативы размещения мест захоронения	56

9.	Обоснование местных нормативов по защите населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий	57

9.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании                                                                                                                                                        58

10.	Обоснование местных нормативов гражданской обороны и территориальной обороны	59

10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны при градостроительном проектировании.	60

10.2.	Мероприятия территориальной обороны	60

11. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка                                                                                                                                             61

Часть 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ          62

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - местные нормативы) муниципального образования Адамовский район Оренбургской области разработаны в соответствии с гл. 3.1 Градостроительного кодекса РФ. Основаниями для разработки местных нормативов послужили: постановление администрации муниципального образования Адамовский район "О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»; решение Совета депутатов муниципального образования Адамовский район от 25.12.2019 № 534 «Об утверждении Положения «О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Адамовский район и внесения в них изменений».

Местные нормативы муниципального образования Адамовский район устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Адамовский район, относящимися к областям, определённым законом «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»,  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Адамовский район.

Местные нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования. В частности, местные нормативы обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения муниципального образования Адамовский район.

Местные нормативы разработаны с учетом перспективы развития муниципального образования Адамовский район.

Местные нормативы решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы содержат:

1) «Основную часть»

В основной части содержатся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Адамовский район объектами местного значения, а также расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Адамовский район.

2) «Материалы по обоснованию»

Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3) «Правила и область применения»

Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Адамовский район, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Оренбургской области. При отмене и(или) изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться нормативами, вводимыми взамен отмененных.

Термины и определения

В местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожные покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Баланс озелененной территории - Соотношение площадей на озелененной территории, занятых под насаждениями, дорогами, площадками, сооружениями или отведенных под различные функциональные зоны.

Гараж - Здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Гараж-стоянка - Здания или сооружение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не имеющее оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гараж-стоянка может иметь полное или неполное наружное ограждение.

Генеральный план поселения - документ территориального планирования муниципального образования, определяющий, цели, задачи и направления развития территорий поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Граница населённого пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли населённого пункта от иных категорий земель.

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании

Здание многоквартирное секционного типа – многоквартирное здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов; квартиры одной секции должны иметь выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зона коттеджной застройки - Территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности.

Зона усадебной застройки - Территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота.

Зеленая зона - Территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами, лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений - комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом РФ.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Квартал - Элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Маломобильные группы населения - МГН: Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т.п.

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Микрорайон – Элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

Многоквартирное здание - Жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Наземная стоянка автомобилей закрытого типа - стоянка автомобилей с наружными ограждающими конструкциями.

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения в указанных в Градостроительном Кодексе РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане поселения, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории - Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Парк - озелененная территория общего пользования площадью от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Пешеходная зона - Территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Площадь - Открытое организованное пространство на улично-дорожной сети населенных пунктов, предназначенное для движения транспорта и (или) пешеходов.

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Приквартирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при которой требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Санитарно-защитная зона - Озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сквер - Озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков.

Стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского и сельского поселения.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Часть 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

1.1. Виды объектов местного значения муниципального района в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

# 1.1.1. автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)

(Показатели обеспеченности и территориальной доступности не нормируются)

# Автомобильные дороги

При проектировании вновь строящихся автомобильных дорог категорий I-III их трассу прокладывают в обход населенных пунктов. В случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить трассу дороги категорий II-III через населенный пункт в целях обеспечения в дальнейшем ее реконструкции, принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом населенных пунктов, но не менее 200 м. При невозможности обеспечить данное требование категорию дороги в пределах населенного пункта и ее расчетные параметры назначают в соответствии с требованиями СП 42.13330. На дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.

Параметры элементов автодороги в зависимости от ее категории

| Параметры элементов автодороги | Категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IА | IБ | IВ | II | III |
| Общее число полос движения, шт. | 4 и более в каждом направлении | 4 и более в каждом направлении | 4 | 2 | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 3,5 |
| Ширина обочины, м, не менее | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75-2,5 | 2,5 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | В разных уровнях | В разных уровнях | Допускается в одном уровне с автодорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | В одном уровне | В одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | В разных уровнях | В разных уровнях | В разных уровнях | В разных уровнях | В разных уровнях |
| Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | Допускается не чаще чем 10 км | Допускается не чаще чем через 5 км | Допускается не чаще чем через 5 км | Допускается | Допускается |

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в составе поперечного профиля УДС (улично-дорожной сети). Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта, может устраиваться на жилых улицах.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)

Мосты, путепроводы, виадуки, эстакады и трубы на автомобильных дорогах следует возводить в соответствии с требованиями СП 35.13330.

Автодорожные тоннели следует возводить в соответствии с требованиями ГОСТ 24451 и СП 122.13330.

1.2. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий:

# 1.2.1. объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах муниципального района, размещаемые вне границ населенных пунктов и не относящиеся к объектам федерального и объектам регионального значения

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования применяется открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 116.13330 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

Не допускается размещение застройки на территориях подверженных затоплению при вероятном разрушении гидротехнических сооружений или их отсутствии.

Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять в зависимости от класса сооружений в соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 33-01-2003).

# 1.2.2. территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).

1.3.  Виды объектов местного значения муниципального района в области образования, к которым относятся объекты, предназначенные для размещения, либо объекты, в которых размещены:

# 1.3.1. дошкольные образовательные организации

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках** при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки следует размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. | При вместимости дошкольных образовательных организаций, м, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 40% - в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА; на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках** (за счет сокращения площади озеленения) | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,0 м на одно место Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. Игровые площадки размещаются на основании СанПиН 2.4.1.3049; допускается их размещение на эксплуатируемой кровле с учетом СП 17.13330" |
| * Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. ** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначения, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два раза и более. |  |  |  |

Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице:

| Учреждения, организации и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации*: |  |
| - в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки городов | 500 |
| * Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские образовательные организации общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). |  |

# 1.3.2. общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области)

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Объект | Единицы измерения | Минимальная обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 жителей | 136 | Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области |

Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков (СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)):

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* | Размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации, обучающиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. В поселениях- новостройках** необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел. | При вместимости общеобразовательной организации, учащихся***: |  |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: - уменьшены до 40% в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА, в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки; - увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-спортивным комплексом района. Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-спортивным комплексом района. Зона отдыха, учебно-опытная зона, игровые площадки (при наличии в составе организации дошкольных групп) могут быть расположены на эксплуатируемой кровле в зданиях общеобразовательных организаций при обеспечении требований СП 4.13130, СП 17.13330 |
|  |  | св. 40 до 400 - 55 м на одного учащегося |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " | 400 | " | 500 | - | 65 | " |  |
|  |  | " | 500 | " | 600 | - | 55 | " |  |
|  |  | " | 600 | " | 800 | " | 45 | " |  |
|  |  | " | 800 | " | 1100 | " | 36 | " |  |
|  |  | " | 1100 | " | 1500 | " | 23 | " |  |
|  |  | " | 1500 | " | 2000 | " | 18 | " |  |
|  |  | " | 2000 |  |  |  | 16 | " |  |
| * Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. ** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначения, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два раза и более. *** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При размещении указанных организаций следует учитывать радиус пешеходной доступности для обучающихся – 0,5 км (СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)).

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

В сельской местности размещение общеобразовательных организаций должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| Уровень общего образования | Радиус пешеходной доступности, км, не более | Время транспортной доступности (в одну сторону), мин, не более |
| --- | --- | --- |
| Начальное общее образование | 0,5 | 15 |
| Основное общее и среднее образование | 0,5 | 30 |

Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

# 1.3.3. образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области)

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешкольные учреждения, место* | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7% | По заданию на проектирование | Согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
| * Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. * В городах межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных организаций рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций. |  |  |  |

# 1.3.4. негосударственные организации высшего образования

Данные объекты местного значения на территории муниципального образования Адамовский район не предусмотрены.

1.4. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области физической культуры, массового спорта и отдыха:

1.4.1. здания и сооружения, предназначенные для реализации муниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, проведения районных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимает администрация муниципального района

Расчетные показатели минимальной обеспеченности приведены в таблице:

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения |  |  |  |  | Число* |  |  |  | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Физкультурно- спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры c возможным сокращением территории. В климатических подрайонах IA, IБ, IД и IIА указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50%. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Территория |  |  |  |  |  | - |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, мобщей площади на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  | 70-80 |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  | 60-80 |  |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД и IIА, м площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м |
| Для поселений, тыс. чел.: |  |  |  |  |  | Спортивный зал | Бассейн |  |  |  |
| св. | 100 |  |  |  |  | 200 | 100 |  |  |  |
| " | 50 | до | 100 |  |  | 175 | 80 |  |  |  |
| " | 25 | " | 50 |  |  | 150 | 65 |  |  |  |
| " | 12 | " | 25 |  |  | 130 | 55 |  |  |  |
| " | 5 | " | 12 |  |  | 120 | 50 |  |  |  |
| * Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице:

| Учреждения, организации и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |

# 1.4.2. объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах муниципального района

Показатели минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности для данных объектов не нормируются. Мощность и иные параметры определять по заданию на проектирование.

Данные объекты местного значения на территории муниципального образования Адамовский район не предусмотрены.

1.5.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами:

(Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов).

# 1.5.1. объекты электроснабжения на территории двух и более поселений

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Электроснабжение поселения следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Укрупненные показатели электропотребления (СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)):

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.

# 1.5.2. объекты газоснабжения на территории двух и более поселений

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Проектирование, строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления рекомендуется осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской Федерации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газопроводы следует прокладывать в соответствии с требованиями СП 62.13330.

Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие пункты редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), пункты редуцирования газа подземные (ПРГП) и газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ Р 54960.

Для учета газа в необходимых случаях могут предусматриваться пункты учета газа (ПУГ), в том числе блочные и шкафные, и узлы учета газа в составе ГРУ.

Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.

# 1.5.3. объекты водоснабжения на территории двух и более поселений

(Показатели территориальной доступности не нормируются)

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимать по таблице (СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)):

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 195-220 |

Примечания:

1 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

3 Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти.

Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов согласно положениям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

# 1.5.4. объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов

Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов) (СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)).

Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с таблицей (СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)):

| Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| Твердые | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
|  | - от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 | 8-20 |
| Примечания: 1 Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов. 2 Для городов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10%. 3 Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IA, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%. 4 Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. |  |  |  |

1.6. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области промышленности, агропромышленного комплекса:

# 1.6.1. промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности муниципального района или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления муниципального района

Данные объекты местного значения на территории муниципального образования Адамовский район не предусмотрены.

1.6.2. объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

особые экономические зоны

Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует размещать в производственных зонах сельских поселений на основе планов развития существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами генеральных планов сельских поселений с учетом схем размещения объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В производственной зоне сельских поселений следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады твердых минеральных удобрений и мелиорантов, склады жидких средств химизации и пестицидов, предприятия по разведению и обработке тутового шелкопряда, послеуборочной обработки зерна и семян различных культур и трав, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, машинотехнологические станции, инновационные центры, ветеринарные учреждения, теплицы, тепличные комбинаты для выращивания овощей и рассады, парники, промысловые цехи, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Примечание - Размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия и определять их мощности следует с учетом наличия необходимого количества земель пригодных для полного использования органических удобрений, содержащихся в отходах производства этих предприятий или применения других решений по утилизации навоза, согласованных на стадии выбора площадки органами Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию;

в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик;

в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

на землях зеленых зон городов;

на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

на землях заповедников;

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер.

Особые экономические зоны на территории муниципального образования Адамовский район не предусмотрены.

1.7. Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области культуры и искусства:

1.7.1. районные Дома культуры, межпоселенческие библиотеки, кинотеатры; музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов муниципального района; муниципальные образовательные учреждения сферы культуры

Учреждения культуры и искусства

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. | 25-35 | По заданию на проектирование |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |
| св. 0,2 до 1 | 500-300 |  |
| св. 1 до 2 | 300-230 |  |
| св. 2 до 5 | 230-190 |  |
| св. 5 до 10 | 190-140 |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |
| св. 1 до 2 | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательских мест |  |
| св. 2 до 5 | 5-6 " " 4-5 " " |  |
| св. 5 до 10 | 4,5-5" " 3-4 " " |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке города - центра местной системы расселения (административный район), на 1 тыс. чел. системы | 4,5-5" " 3-4 |  |

Примечание:

- Размещение, вместимость и размеры земельных участков музеев определяются заданием на проектирование.

- Кинотеатры следует предусматривать, как правило,  в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел.

- Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений.

# 1.7.2. территории объектов культурного наследия

(Показатели обеспеченности и территориальной доступности не нормируются)

Данных объектов местного значения на территории муниципального образования Адамовский район нет.

1.8.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области организации ритуальных услуг:

# 1.8.1. межпоселенческие места погребения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и местных нормативов.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |

Примечание: Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

Показатель территориальной доступности мест захоронения нормируется условием расположения их в границах муниципального образования. Места захоронения должны быть обеспечены подъездом в любое время года.

1.9.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области природопользования и охраны окружающей среды:

1.9.1. лесные участки, находящиеся в собственности муниципального района, и защитные леса, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации; лесничества

Вокруг сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, осуществляются в соответствии с целевым назначением таких земель.

Защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, признаются объектами охраны окружающей среды, охрана которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, если иное не установлено настоящим Лесным Кодексом.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества, а также участковые лесничества, которые могут создаваться в составе лесничеств.

Лесничества создаются на землях:

1) лесного фонда;

2) обороны и безопасности, на которых расположены леса;

3) населенных пунктов, на которых расположены леса;

4) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса.

Создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств осуществляются решениями уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом.

Лесоустройство включает в себя:

1) проектирование лесничеств;

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов;

3) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов;

4) таксацию лесов;

5) проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

1.9.2. лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района, а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны;

особо охраняемые природные территории местного значения

В пределах черты сельских поселений выделяются зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется законодательством.

Режим использования особо охраняемых территорий устанавливается на основе градостроительных регламентов с учетом законодательства Российской Федерации, а также с учетом СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения определяются Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Данных объектов на территории муниципального образования Адамовский район нет.

1.10.  Виды объектов местного значения муниципального образования Адамовский район в области деятельности органов местного самоуправления:

# 1.10.1. здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального образования Адамовский район, а также земельные участки, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование | Поселковых и сельских органов власти, м2 на одного сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект: |  |  |  |
| - микрорайона | Один объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,3 га на объект |  |
| - жилого района | Один объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. | 1 га на объект |  |

# 1.11. Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв при размещении объектов капитального строительства использование водных объектов для сброса сточных вод осуществляется с соблюдением требований Водного кодекса РФ;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных средств по борьбе с вредными организмами.

# 1.12. Виды объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* |  | Размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: |  |  |  |  |  |  |  | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. |  |
|  |  | до 50 |  |  |  |  | 210 м2 на одну койку |  |  |  |  |
|  |  | св. |  | 50 | до | 100 |  | 210- 160 | " |  |  |
|  |  | " |  | 100 | " | 200 |  | 160- 110 | " |  |  |
|  |  | " |  | 200 | " | 300 |  | 110- 80 | " |  |  |
|  |  | " |  | 300 | " | 500 |  | 80-60 | " |  |  |
|  |  | " |  | 500 |  |  |  | 60 | " |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | То же | При мощности стационаров, коек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 50 |  |  |  |  | 360 м2 на одну койку |  |  |  |  |
|  |  | св. |  | 50 | до | 100 |  | 360- 310 | " |  |  |
|  |  | " |  | 100 | " | 200 |  | 310- 260 | " |  |  |
|  |  | " |  | 200 | " | 300 |  | 260- 210 | " |  |  |
|  |  | " |  | 300 | " | 500 |  | 210- 180 | " |  |  |
|  |  | " |  | 500 |  |  |  | 150 | " |  |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобили | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование | 0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | То же | 0,2 га или встроенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года) | " | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на одного ребенка (до 1 года) | " | Встроенные |  |  |  |  |  |  |  | Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по заданию на проектирование. При проектировании многофункциональных медицинских комплексов, включающих в себя стационары длительного и кратковременного пребывания, диагностические центры, поликлиники, площади земельных участков определяются для каждого корпуса отдельно, а затем суммируются |  |
| * Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.13 Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области охраны правопорядка

| Наименование вида объекта местного значения | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Уровень территориальной доступности для населения | В пределах границ муниципальных образований на обслуживаемом административном участке |

Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Общие положения. Перечень нормативных (нормативно-правовых) актов и нормативных технических документов (нормативная база)

1.1. Общие сведения

Местные нормативы муниципального образования Адамовский район Оренбургской области разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения.

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех групп населения муниципального образования.

Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом требований нормативных, в том числе нормативных технических документов, перечисленных в разделе 1.2. "Нормативная база" материалов по обоснованию расчётных показателей местных нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития муниципального образования.

Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); предложений органов местного самоуправления, заинтересованных лиц.

Местные нормативы подготовлены на основании постановления администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской области "О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Адамовский район Оренбургской области".

Местные нормативы подготовлены в соответствии со ст. 8, ст. ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Адамовский район и внесения в них изменений", утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район от 25.12.2019 № 534.

  - Нормативная  база

# Кодексы Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001  № 136-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30 ноября 1994  № 51-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006  № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006  № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997  № 60-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ;

# Федеральные законы

-федеральный закон от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

-федеральный закон от 25 октября 2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

-федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

-федеральный закон от 26 марта 2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

-федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

-федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

-федеральный закон от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации";

-федеральный закон от 10 января 2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";

-федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

-федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-федеральный закон от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";

-федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

-федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

-федеральный закон от 4 мая 1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

-федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

-федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

-федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

-федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";

# Постановления Правительства Российской Федерации

-постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

-постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003  № 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

-постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

-постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";

-постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

-постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

-постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

-постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации";

-постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

-постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме";

-постановление Правительства РФ от 05.05.2014  № 405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны" (вместе с "Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны");

-постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах";

# Документы министерств и ведомств Российской Федерации

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

-приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 № 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

-приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 6 августа 2013 N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций";

Своды правил, строительные нормы и правила, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

- РДС 30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в поселениях и других поселениях Российской Федерации";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";

- ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения";

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- ГОСТ Р 52143-2013 "Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг";

- ГОСТ 52498-2005 "Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания";

- СП 35-106-2003 "Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей";

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы";

- СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения";

- СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания";

- СП 35-109-2005 "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей";

- СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения";

- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

- СП 35-112-2005 "Дома-интернаты";

- СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей инвалидов";

- СП 35-107-2003 "Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства";

- СП 35-116-2006 "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- ГОСТ Р 52058-2003 "Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия";

- СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*";

- СП 105.13330.2012 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84";

- ВСН № 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ";

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 89.13330.2016 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

- СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СП 125.13330.2012 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";

- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников";

- СН 456-73 "Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов";

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"(Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*);

- СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);

- СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

- СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

- СП 58.13330.2012 "Гидротехнические сооружения. Основные положения";

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СН 467-74 "Нормы отвода земель для автомобильных дорог";

- ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог";

- СП 113.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 21-02-99*) "Стоянки автомобилей";

- ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств";

- ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний";

- НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны";

- СНиП 21-01-97* (СП 112.13330.2011) "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

- МДС 31-10.2004 "Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения";

- МДК 7-01.2003 "Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации";

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";

- СП 2.1.7.1386-03 "Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления";

- СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

- СП 165.1325800.2014 (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

- ГОСТ 22.0.07-97 / ГОСТ Р 22.0.07-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров";

- ГОСТ 22.0.06-97 / ГОСТ Р 22.0.06-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) "Нормы радиационной безопасности";

- ГОСТ 17.5.3.04-83* "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель";

- ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации".

- Общие данные о муниципальном образовании

2.1. Характеристика территории

# Территориальные ресурсы и численность населения

Адамовский район Оренбургской области входит в состав Приволжского федерального округа Российский Федерации. Район расположен в восточной части Оренбургской области, на севере район граничит с Кваркенским районом, на юге - с Ясненским, на западе с Новоорским, на юго–востоке со Светлинским районами области, а на северо–востоке с Казахстаном.

Согласно данным службы государственной статистики Российской федерации численность населения Адамовского района на 1 января 2018г. составила 23080 человек (данные на 1 января 2019г. в информационных системах отсутствуют). Территория района- 6500км2.

Плотность сельского населения незначительна –3,5 чел/км2. В районе проживает более 50 национальностей. По численности выделяются русские (46.9%), казахи (34.2%), украинцы (8.5%). Также яркими национальными группами представлены татары, мордва, башкиры, немцы и другие народы. Численность населения в районе сокращается, но естественная убыль населения частично компенсируется мигрантами из ближнего зарубежья. В последнее время, за счет миграционных процессов увеличилась массовая доля народов Кавказа: армян, осетин, азербайджанцев и т.д.

Через территорию района (его северо-западную часть) проходит транзитная электрифицированная железная дорога Оренбург- Челябинск.

Административный, сельскохозяйственный и культурный центр района – поселок Адамовка.

Расстояние от поселка Адамовка до областного центра - 424 км.

Границы муниципального образования Адамовский район, установлены в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» от 09.03.2005 г. N 1890/318-III-ОЗ.

В состав Адамовского района входят 11 муниципальных образований и 40 населенных пунктов.

# Транспортная инфраструктура

Адамовский район – один из крупнейших районов Оренбургской области, общая площадь района составляет 6,4 тысячи квадратных километров. Район располагает  транспортной инфраструктурой, которая представлена предприятиями железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. В силу действия нескольких факторов железнодорожный и воздушный транспорт оказались не развитыми и существенного влияния на развитие экономики района в настоящий момент не оказывают. Автомобильный транспорт  обеспечивает базовые условия жизнедеятельности в Адамовском районе, имеет первостепенное значение и является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги общего пользования в Адамовском районе играют одну из основных ролей в развитии агропромышленного комплекса, имеют важное социально-экономическое значение. Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 801 км. Поддержание их в проезжем состоянии, отвечающем нормативным требованиям безопасности - основная задача органов управления и эксплуатирующих организаций.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За последние 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85 процентов увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15,7 процента, то есть темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

В настоящее время социально-экономическое развитие района во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной их части. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

На автомобильных дорогах района сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Общественный автомобильный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Адамовского района, базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня жизни в районе. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.

Через территорию района (его северо-западную часть) проходит транзитная электрифицированная железная дорога Оренбург- Челябинск.

Расстояние от поселка Адамовка до областного центра - 424 км.

# Природные условия

Значительная удаленность муниципального образования Адамовский район от морей и океанов и сравнительная близость к нему казахстанских и среднеазиатских пустынь обусловливают  резко-континентальный климат с суровыми морозными зимами и жарким летом.

Господство летом континентальных тропических воздушных масс вызывает частые засухи, а воздушные массы, вторгшиеся зимой из Сибири и Восточной Монголии, обусловливают продолжительную морозную погоду.

Среднегодовая температура составляет 1,5 градус. Максимальная температура - +42 градуса, минимальная - -42 градуса. Среднегодовое количество осадков на юге - 280 мм и увеличивается к северу до 330 мм. Большая часть осадков (около 75% от годового показателя) выпадает в теплый период.

Мощность снежного покрова в районе колеблется в среднем от 25 до 40 см, продолжительность залегания снежного покрова 152 дня, а глубина промерзания почвы составляет на конец февраля 130-150 см.

Климатические условия в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

- Обоснование нормативов объектов инженерной инфраструктуры

В таблицах основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Нормативы показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры:

| Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление |  |  |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 140-190 | СП 31.13330.2012 с учетом примечаний табл.1 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 195-220 | То же |
| Дошкольные образовательные учреждения: со столовыми, работающими на полуфабрикатах | л/ч на 1 ребенка | 100 | СП 30.13330.2012 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | л/ч на 1 ребенка | 100 | СП 30.13330.2012 |
| Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | л/ч на 1 учащегося и 1 преподавателя | 100 | СП 30.13330.2012 |
| Административные здания | л/ч на 1 учащегося и 1 преподавателя | 80 | СП 30.13330.2012 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления (поселки и сельские поселения (без кондиционеров)): |  |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 | СП 42.13330.2016 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 1350 | СП 42.13330.2016 |
| использование максимума электрической нагрузки (при не оборудовании стационарными электроплитами) | ч/год | 4100 | СП 42.13330.2016 |
| использование максимума электрической нагрузки (при оборудовании стационарными электроплитами) | ч/год | 4400 | СП 42.13330.2016 |
| Электрическая нагрузка, расход электроэнергии |  |  | Согласно РД 34.20.185-94 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Нормы расхода теплоты населением |  |  |  |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |  |
| природным газом | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 4100 (970) | СП 42-101-2003 |
| СУГ | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 3850 (920) | СП 42-101-2003 |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  | СП 42-101-2003 |
| природным газом | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 10000 (2400) | СП 42-101-2003 |
| СУГ | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 9400 (2250) | СП 42-101-2003 |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  | СП 42-101-2003 |
| природным газом | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 6000 (1430) | СП 42-101-2003 |
| СУГ | МДж (тыс.ккал) на 1 чел. в год | 5800 (1380) | СП 42-101-2003 |

- Обоснование нормативов размещения объектов дорожной деятельности и автомобильных дорог

4.1.  Автомобильные дороги местного значения муниципального района

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения могут иметь наименования, которые им присваиваются соответствующим органом местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

  - Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)

Мосты, путепроводы, виадуки, эстакады и трубы на автомобильных дорогах следует возводить в соответствии с требованиями СП 35.13330.

Автодорожные тоннели следует возводить в соответствии с требованиями ГОСТ 24451 и СП 122.13330.

- Обоснование нормативов транспортного обслуживания населения и территории

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин. (СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)).

- Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта; объектов, относящихся к области образования; муниципальных объектов дополнительного образования и прочих объектов обслуживания в соответствии с полномочиями местных органов самоуправления

Учреждения, организации и предприятия обслуживания следует размещать на территории городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта с обеспечением их доступности для МГН.

При расчете учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует принимать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке.

Учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных учреждений для МГН (СП 42.13330.2016).

- Обоснование норматива по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

В целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении:

а) территорий субъекта Российской Федерации - муниципальных образований (групп муниципальных образований) и зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;

б) категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических и юридических лиц;

в) категорий объектов, на которых образуются отходы;

г) видов и групп отходов, а также групп однородных отходов.

Категории объектов, на которых образуются отходы, определяются уполномоченным органом.

Определение нормативов производится отдельно по каждой категории объектов.

Категории объектов, в отношении которых могут устанавливаться нормативы накопления твердых коммунальных отходов

| N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив |
| --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1. | Административные здания, учреждения, конторы: |  |
|  | научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
|  | банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | отделения связи | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
| 2. | Предприятия торговли: |  |
|  | продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади |
|  | промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади |
|  | павильон | 1 кв. метр общей площади |
|  | лоток | 1 торговое место |
|  | палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади |
|  | торговля с машин | 1 торговое место |
|  | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади |
|  | рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади |
|  | рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры: |  |
|  | автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место |
|  | автозаправочные станции | 1 машино-место |
|  | автостоянки и парковки | 1 машино-место |
|  | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место |
|  | Автомойка | 1 машино-место |
|  | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения: |  |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок |
|  | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся |
|  | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся |
|  | детские дома, интернаты | 1 место |
| 5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |
|  | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место |
|  | библиотеки, архивы | 1 место |
|  | выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | спортивные арены, стадионы | 1 место |
|  | спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место |
|  | зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади или 1 место |
| 6. | Предприятия общественного питания: |  |
|  | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место |
| 7. | Предприятия службы быта: |  |
|  | мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади |
|  | мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади |
|  | ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади |
|  | химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади |
|  | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место |
|  | гостиницы | 1 место |
|  | общежития | 1 место |
|  | бани, сауны | 1 место или 1 посетитель |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг: |  |
|  | Кладбища | 1 место |
|  | Крематории | 1 кв. метр общей площади |
|  | Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади |
| 9. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) |
| 10. | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
| ДОМОВЛАДЕНИЯ |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома | 1 проживающий или 1 кв. метр общей площади |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий или 1 кв. метр общей площади |

В целях определения массы и объема отходов в процессе проведения замеров отходов используются контейнеры, бункеры и полиэтиленовые мешки.

При проведении замеров отходов исключается смешивание отходов объектов различных категорий и уплотнение отходов.

Замеры по объекту каждой категории осуществляются каждый сезон в течение 7 дней подряд независимо от периодичности вывоза отходов.

Полученные по результатам замеров данные о массе и объеме отходов каждого определенного объекта каждой категории суммируются по дням недели.

Норматив определяется исходя из данных о массе и объеме отходов и выражается соответственно в количественных показателях массы и объема на одну расчетную единицу.

Расчетные единицы определяются по каждой категории объектов уполномоченным органом.

- Обоснование местных нормативов размещения специальных объектов и территории

8.1. Нормативы размещения мест захоронения

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", где установлены санитарно-эпидемиологические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с размещением, проектированием, строительством, реконструкцией, реставрацией (в том числе воссозданием) и эксплуатацией кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения и имеющими право на занятие данными видами деятельности.

Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений и помещений похоронного назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.

Территория кладбища традиционного захоронения рассчитывается ориентировочно 0,24 га на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2016).

- Обоснование местных нормативов по защите населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 1 апреля 2020 года) органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4_1 настоящего Федерального закона;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";)

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;)

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;)

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

9.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).

- Обоснование местных нормативов гражданской обороны и территориальной обороны

Задачи, организация и ведение гражданской обороны определяются в соответствии с федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ  (с изм. на 01.05.2019г.), территориальной обороны - от 31.05.1996 N 61-ФЗ (с изм. на 27.12.2019г.).

Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах полномочий, установленных федеральным и региональным законодательствами.

Организационные мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования должны проходить в соответствии с требованиями Федеральных законов от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ (с изменениями на 6 февраля 2020 года) "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 6 октября 2003 № 131-ФЗ (с изм.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации координируют и контролируют проведение органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляют методическое обеспечение этих мероприятий.

Органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны.

Функции органов местного самоуправления и организаций в области территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации.

Должностные лица организаций, независимо от форм собственности:

а) должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской Федерации;

б) создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципального образования:

а) проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

б) проводят подготовку населения в области гражданской обороны;

в) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

г) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

д) проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

е) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

ж) обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

з) в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;

и) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны при градостроительном проектировании.

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).

  - Мероприятия территориальной обороны

В части территориальной обороны органы местного самоуправления муниципального образования во взаимодействии с органами военного управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны.

11. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по Оренбургской области.

Материально-техническое обеспечение участковых пунктов полиции обеспечивается в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Часть 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Местные нормативы муниципального образования Адамовский район - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными Градостроительным Кодексом РФ, населения муниципального образования Адамовский район и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Адамовский район.

Действие местных нормативов распространяется на территорию муниципального образования Адамовский район в границах, утвержденных Законом Оренбургской области от 09.03.2005 N 1890/318-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области».

Местные нормативы подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Помимо вышеуказанных документов местные нормативы подлежат применению органом местного самоуправления при осуществлении контроля проектных решений документации любого уровня касаемо объектов местного значения муниципального образования Адамовский район относящихся к областям, определённым законом Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (с изм. на 28.06.2019г.):

1. Виды объектов местного значения муниципального района в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения).

2. Виды объектов местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий:

объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах муниципального района, размещаемые вне границ населенных пунктов и не относящиеся к объектам федерального и объектам регионального значения;

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. К видам объектов местного значения муниципального района в области образования относятся объекты, предназначенные для размещения, либо объекты, в которых размещены:

дошкольные образовательные организации;

общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области);

образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области).

4. Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры, массового спорта и отдыха:

здания и сооружения, предназначенные для реализации муниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, проведения районных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимает администрация муниципального района;

объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах муниципального района.

5. Виды объектов местного значения муниципального района в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами:

объекты электро-, газо-, водоснабжения, на территории двух и более поселений;

объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов.

6. Виды объектов местного значения муниципального района в области промышленности и агропромышленного комплекса:

промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности муниципального района или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления муниципального района;

объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

особые экономические зоны.

7. Виды объектов местного значения муниципального района в области культуры и искусства:

районные Дома культуры, межпоселенческие библиотеки, кинотеатры;

музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов муниципального района;

муниципальные образовательные учреждения сферы культуры;

территории объектов культурного наследия.

8. Виды объектов местного значения муниципального района в области организации ритуальных услуг:

межпоселенческие места погребения.

9. Виды объектов местного значения муниципального района в области природопользования и охраны окружающей среды:

лесные участки, находящиеся в собственности муниципального района, и защитные леса, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации

лесничества;

лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории муниципального района, а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны;

особо охраняемые природные территории местного значения.

10. Виды объектов местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления:

здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального района, а также земельные участки, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям.

11. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Администрация муниципального образования Адамовский район обязана осуществлять проверку проектных решений градостроительной и иной документации на соответствие утверждённым местным нормативам.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными в Градостроительном кодексе РФ, населения муниципального образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального образования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных в Градостроительном кодексе РФ, для населения муниципального образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут превышать эти предельные значения.

При отсутствии в местных нормативах расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области.

Местные нормативы обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области.